Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību mobilā elektronisko sakaru tīklā

Elektronisko sakaru komersants, sagatavojot informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību mobilā elektronisko sakaru tīklā, ietver datus par 4G un 5G tehnoloģijas mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājumu un datus par ļoti augstas veiktspējas tīkla pieejamību (turpmāk – VHCN (Very High Capacity Networks)) 100x100m režģa līmenī, ņemot vērā šā pielikuma I un II daļā noteiktos nosacījumus.

- 4G un 5G tehnoloģijas mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma noteikšanas nosacījumi

- Elektronisko sakaru komersants nosaka 4G un 5G tehnoloģijas mobilā elektronisko sakaru tīkla teorētisko pārklājumu, nodrošinot, ka aprēķinātais pārklājums katrā 100x100m režģa teritorijā datumā, par kuru jāiesniedz informācija, atspoguļo iespējami tuvu faktiskajai situācijai galalietotājiem pieejamo platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu ārpus telpām ar minimālo lejupielādes ātrumu, kas nav mazāks par 2Mbiti/s, un ar maksimālo (reklamēto) lejupielādes ātrumu, kas raksturo galalietotājam pieejamo maksimālo lejupielādes ātrumu atbilstoši 1.tabulā noteiktajiem ātruma diapazoniem.

- Elektronisko sakaru komersants sagatavo informāciju shapefile (.shp) formātā atsevišķi par katru 2.tabulā norādīto mobilā elektronisko sakaru tīkla tehnoloģiju, iekļaujot informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma maksimālo (reklamēto) lejupielādes ātruma diapazonu, atbilstoši 1.tabulā noteiktajām norādāmajām vērtībām.

1.tabula

| Maksimālā lejupielādes ātruma diapazons | Norādāmā vērtība |
| --- | --- |
| ≥ 2Mbiti/s līdz < 10Mbiti/s | 2 |
| ≥ 10Mbiti/s līdz < 30Mbiti/s | 10 |
| ≥ 30Mbiti/s līdz < 100Mbiti/s | 30 |
| ≥ 100Mbiti/s līdz < 300Mbiti/ | 100 |
| ≥ 300Mbiti/s līdz < 1Gbits/s | 300 |
| ≥ 1Gbits/s | 1000 |

- Elektronisko sakaru komersants, nosakot konkrētās tehnoloģijas mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājumu, ņem vērā, ka attiecīgā 100x100m režģa teritorijā interneta piekļuves pakalpojums ir pieejams vismaz 95% no režģa teritorijas.

- Elektronisko sakaru komersants, aprēķinot pārklājumu, izmanto radiosignālu līmeņa minimālās vērtības atbilstoši 2.tabulā norādītajam tehnoloģiju sadalījumam, kā arī šādus parametrus un nosacījumus:

  - aprēķinu režģi 100x100m, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes 100x100m režģa pārklājuma visai Latvijas teritorijai datus, kas pieejami atvērto datu portālā https://data.gov.lv/dati/eng/dataset/rezgis;

  - radiosignāla izplatīšanās modeli ITU-R P.1546-6;

  - reljefa datus (Digital Terrain Model – lāzerskenētie dati https://www.lgia.gov.lv/lv/Digit%C4%81lais%20reljefa%20modelis);

  - terrain clearance angle korekciju;

  - laika varbūtību: 50%;

  - vietas varbūtību: 50%;

  - datus par ekspluatācijā esošo bāzes staciju augstumiem, raidītāju jaudām un citiem parametriem atbilstoši VAS “Elektroniskie sakari” izdotajās radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujās noteiktajiem tehniskajiem parametriem;

  - uztverošās antenas augstumu: 1,5 m;

  - uztverošās antenas pastiprinājumu: 0 dBi;

  - MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) tehnoloģiju, ja tādu izmanto;

  - frekvenču agregāciju (Carrier Aggregation), ja tādu izmanto.

2.tabula

| Tehnoloģija | Frekvenču diapazons | Radiosignāla līmeņa minimālā vērtība |
| --- | --- | --- |
| 4G – LTE vai LTE advanced tehnoloģija | Neatkarīgi no frekvenču diapazona | -105dBm (RSRP) |
| 5G – 3GPP release 15 (New Radio (NR) non-standalone (neautonomā – pamattīkls ir 4G) | <1GHz | -102dBm (SS-RSRP) |
|  | >1GHz | -110dBm (SS-RSRP) |
| 5G standalone (autonomā NR versija – pamattīkls ir 5G un tās turpmākie jauninājumi) | <1GHz | -102dBm (SS-RSRP) |
|  | >1GHz | -110dBm (SS-RSRP) |

- VHCN pieejamības noteikšanas nosacījumi

- Elektronisko sakaru komersants, nosakot VHCN pieejamību, ņem vērā Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes vadlīnijās par ļoti augstas veiktspējas tīklu noteiktos kritērijus.

- Elektronisko sakaru komersants sagatavo datus shapefile (.shp) formātā, norādot informāciju par ļoti augstas veiktspējas tīkla pieejamību attiecīgajā 100x100m režģa teritorijā atbilstoši 3.tabulā noteiktajām norādāmajām vērtībām.

3.tabula

| VHCN skaidrojums | Norādāmā vērtība |
| --- | --- |
| teritorijā nav nodrošināts ļoti augstas veiktspējas tīkls | vhcn-0 |
| teritorijā nodrošināts optiskās šķiedras kabelis līdz bāzes stacijai | vhcn-2 |
| teritorijā nav nodrošināts optiskās šķiedras kabelis līdz bāzes stacijai, bet ir izpildīti interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes nosacījumi atbilstoši BEREC vadlīniju 4.kritērijam | vhcn-4 |

”